|  | ПАМЯТКА О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ Граждане должны: - выполнять меры предосторожности при пользовании газовыми приборами, предметами бытовой химии, проведении работ с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, другими опасными в пожароопасном отношении веществами, материалами и оборудованием; - обеспечивать собственные помещения и строения средствами тушения пожаров и противо-пожарным инвентарём (жилые дома – 1 огнетушителем емкостью не менее 5 литров, в летнее время бочкой с водой и ведром; гараж – огнетушителем, группу построек – ящиком с песком емкостью 0,5 куб.м., 1 богром, 1 топором); - не допускать использование некалиброванных плавких вставок («жучков») в аппаратах защиты электросетей от перегрузок и коротких замыканий; не допускать применения (самодельных) электронагревательных приборов, не допускать использование повреждённых розеток, рубильников, и других электроустановочных изделий; - не допускать использование неисправных газовых приборов, а так же установку (размещение) мебели и других горючих предметов и материалов на расстоянии менее 0,2 м. от бытовых газовых приборов по горизонтали и не менее 0,7 м. – по вертикали (при нависании указанных предметов и материалов над бытовыми газовыми приборами), не допускать эксплуатацию теплопроизводящих установок при подтекании (утечке газа) из систем топливоподачи, не допускать эксплуатацию неисправных печей и других отопительных приборов, не оставлять без присмотра топящиеся печи, а так же поручать надзор за ними малолетним детям, не применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие ЛВЖ и ГЖ и следить за степенью нагрева поверхностей и дымовых каналов печей и не перекаливать печи, очичать от сажи печи и дымоходы, оборудовать печи и другие отопительные приборы предтопочным листом размером не менее 0,5 х 0,7 м (на деревянном или другом полу из горючих материалов и не допускать расположение топлива, и других горючих веществ и материалов на предтопочном листе, размеры разделок печей и дымовых каналов с учетом толщины стенки печи выполнить равным 500 мм до конструкций зданий из горючих материалов, на чердаках все дымовые трубы и стены, в которых проходят дымовые каналы побелилить, оборудовать дымовые трубы искрогасителями. - не допускать курение в жилых помещениях и надворных постройках, не допускать разведение костров, сжиганиие отходов и тары на расстоянии ближе 50 м от зданий и сооружений; - не допускать несанкционированное перекрытие проездов к зданиям и сооружениям, использования противопожарных расстояний между зданиями и сооружениями под складирование материалов, оборудования и тары, для стоянки транспорта и строительства (установки) зданий и сооружений. Действия при пожаре # В случае обнаружения пожара не паникуйте, сообщите о нём в подразделение пожарной охраны по телефону 01, сотовый 112, 010, 911 и примите возможные меры к спасению людей, имущества и ликвидации пожара. В первую очередь выносите деньги, документы и уже по возможности другие материальные ценности. Также старайтесь не открывать окна, лишние дверные проёмы, чтобы не создавать приток кислорода в зону горения. Запрещается тушить водой находящиеся под напряжением электроприборы, горящие масла, бензин и т.п. данные вещества следует тушить песком, землёй (в т.ч. из цветочных горшков) или накрыть очаг пожара плотной шерстяной тканью, а электрооборудование к тому же обесточить. При возгорании масла на сковороде или другой емкости накрыть их крышкой. По прибытию пожарных подразделений предупредите пожарных о наличие баллонов с газом, ёмкостей с ЛВЖ, ГЖ других взрывоопасных веществ и материалов. # СОБЛЮДАЙТЕ ОСТОРОЖНОСТЬ ПРИ ОБРАЩЕНИИ С ОГНЕМ! Не оставляйте без присмотра малолетних детей, пожилых граждан, а так же инвалидов, которые в случае пожара не смогут самостоятельно покинуть помещение в котором произошло возгорание (пожар), убирайте от них в недоступные места спички, зажигалки, свечи и другие пожароопасные предметы, не доверяйте им зажигание конфорок газовых плит, горелок печного оборудования. Оборудуйте жилые помещения автономными дымовыми пожарными извещателями. При нарушении требований пожарной безопасности, предусмотрена административная ответственность по ч.1. ст. 20.4 КоАП РФ «Нарушение требований пожарной безопасности», которая влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан от 2 до 3 тысяч рублей;; ч.2. ст. 20.4 КоАП РФ за те же действия совершенные в условиях особого противопожарного режима влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до четырех тысяч рублей Телефон доверия: ГУ МЧС России по Оренбургской области – 8(3532) 30-89-99 |
| --- | --- |